温州市国有企业采购

招标文件

| 项目编号： | GHPM-CG190423-G01B |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州陶瓷品市场 会议室及产品发布厅影音系统 |
| 采购方式 | 公开招标 |

| 采 购 人： | 温州国际家居装饰市场 开发有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江工汇项目管理有限公司 |

二〇一九年四月

目    录

浙江工汇项目管理有限公司关于温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统公开招标公告	2

浙江工汇项目管理有限公司关于温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统征求意见公示	4

投标供应商须知前附表	5

第一部分    投标供应商须知	8

一、 说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分    合同格式	18

第三部分   附件	23

第四部分 招标内容及要求	35

一、 总则	35

二、 采购内容及要求	35

第五部分   政府采购政策功能相关说明	49

第六部分   评标原则及方法	51

注：招标文件中加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

# 浙江工汇项目管理有限公司关于温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统公开招标公告

根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江工汇项目管理有限公司受温州国际家居装饰市场开发有限公司的委托，就温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标项目编号：GHPM-CG190423-G01B

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 预算金额 | 工期 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统 | 480000元 | 30日历天 | 包含1个大型会议室及1个经营户产品发布厅，具体内容及要求见公开招标文件、清单及参数。 |

四、投标人资格要求：

1、基本条件：

1）符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标供应商的资格要求；

2）具有独立承担民事责任的能力；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有所投产品合法生产或销售经营权的独立法人资格的专业公司，具有相应的经营范围，以营业执照为准；

5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、特定资格条件:

1）本项目不接受联合体投标。

五、报名、购领招标文件时间及地点：

发售招标文件时间：2019年5月5日起（截标之前报名、购买招标文件均有效，未购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标。投标人如对招标文件有异议应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，招标组织机构可不予受理、答复）

招标文件售价：人民币500元整(售后不退)

招标文件发售地点：温州市车站大道160号交行广场28C。

六、投标文件递交截止时间：2019年5月27日9 时30分整。

七、投标文件提交地点：温州市车站大道160号交行广场28C开标室。

八、开标时间：2019年5月27日9 时30分整。

九、开标地点：温州市车站大道160号交行广场28C开标室。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金金额：▲人民币玖仟伍佰元整。（以银行转帐于投标截止时间前交纳）。

户名：浙江工汇项目管理有限公司

开户银行：温州银行股份有限公司百里支行

账号：762000120190006537

十一、其他事项：

1、购买招标文件时须提交的文件资料：

1.1、法定代表人授权书复印件；

1.2、投标人代表有效身份证件复印件；

1.3、企业法人营业执照副本复印件；

1.4、温州市国有企业采购投标报名申请表（见本项目招标公告中的附件，下载填写并加盖公章）；

1.5、投标人认为需要提供的其他资料。

以上资料若为复印件，须加盖投标人公章。

2、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

3、招标文件发售截止时间之后潜在投标人仍然可以购买招标文件，但该投标人如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，招标组织机构可以不予受理、答复。

4、书面质疑受理地点：温州市车站大道160号交行广场28C， 书面质疑文件接收人：余先生，联系电话：13777776911。

5、采购监督部门：温州市国资委国有企业采购管理处，联系电话：0577-88901178

6、招标人：温州国际家居装饰市场开发有限公司，联系人：李工  联系电话：0577-88600252

十二、联系方式

招标代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司

地 址：温州市车站大道160号交行广场28C

联系人：孟女士，联系电话：17867956656

# 浙江工汇项目管理有限公司关于温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统征求意见公示

浙江工汇项目管理有限公司受温州国际家居装饰市场开发有限公司的委托，就温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统以公开招标方式进行招标。现将招标文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2019年5月10日下午11:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至车站大道160号交行广场28C，外地可传真送达，传真：0577-88393100，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：323117011@qq.com 。

联系人：孟女士，联系电话：17867956656。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州国际家居装饰市场开发有限公司

浙江工汇项目管理有限公司

2019年5月5日

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：温州国际家居装饰市场开发有限公司 地 址：温州市鹿城路375号 联系人：李工 联系电话：0577-88600252 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：浙江工汇项目管理有限公司 代理机构地址：温州市车站大道160号交行广场28C 项目经办人：孟女士，联系电话：17867956656，传真： 0577-88393100 项目质疑文件接收人：余先生，电话：13777776911 |
| 3 | 项目名称 | 温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统 招标编号：GHPM-CG190423-G01B |
| 4 | 招标内容 | 温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统, 具体内容及要求见公开招标文件、清单及参数。 |
| 5 | 供货安装时间 | 30日历天内完成所有货物供货及安装工作。 |
| 6 | ▲投标供应商资格要求 | 1、基本条件： 1）符合《温州市国有企业采购管理办法（试行）》第十一条、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标供应商的资格要求； 2）具有独立承担民事责任的能力； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）具有所投产品合法生产或销售经营权的独立法人资格的专业公司，具有相应的经营范围，以营业执照为准； 5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 8）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准； 9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2、特定资格条件: 1）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | þ不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 þ不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 þ不召开 |
| 10 | ▲投标截止时间 | 2019年5月27日09时30分整 |
| 11 | 分包 | □允许 þ不允许 。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | ▲投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标文件份数 | 投标人根据所投标段分别编制投标文件。 各标段投标文件均为一式5份，正本1份，副本4份。 |
| 15 | ▲投标保证金 | 投标保证金的形式：由投标单位注册所在地的银行基本账户汇出，不得现金解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者账户转入； ▲人民币玖仟伍佰元整。（以银行转帐形式于投标截止时间前交纳） 户名：浙江工汇项目管理有限公司 开户银行：温州银行股份有限公司百里支行 账号：762000120190006537 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件包装要求：投标文件的商务（价格）标和技术资信标分别包装。正本和副本密封于包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。外包装袋须注明“项目名称”、”“所投标段”、“供应商名称”，并加盖投标单位公章。 |
| 17 | 递交投标文件地点 | 温州市车站大道160号交行广场28C |
| 18 | ▲开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市车站大道160号交行广场28C开标室 |
| 19 | 开评标程序 | 1）递交投标文件后，各投标供应商在指定(见当天大厅公示栏)开标室里集中； 2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否委派代表人到场； 3）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； 4）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序分标段开启，具体为在开标室里同时开启资格证明文件、技术资信标，商务标； 5）确认开标结果：投标供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认；投标供应商代表未到场签字确认的，不影响开评标过程及结果。 6）评标委员会先进行资格审查和符合性审查，再对投标人的技术资信标进行评审，最后进行商务标评审，编写评标报告。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 供应商信用 查询 | 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 6）联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录(此款适用于接受联合体投标的项目)。 7）信用信息截止时点为投标文件递交截止日。 |
| 22 | 合同备案 | 1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。 2）中标供应商与招标人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构：邮箱：ghpm@qq.com。 |
| 23 | 合同履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 24 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 25 | 注意事项 | 1）本招标文件中如有不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； 4）招标文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，招标代理公司将收取本项目招标文件的编制费500元/份。 |

# 第一部分    投标供应商须知

- 一、 说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标供应商

合格投标供应商要求以本项目招标公告及投标供应商须知前附表表述为准。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期三个工作日前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视采购具体情况在招标文件要求提交截止时间三天前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 本项目投标供应商均可在本项目报名后下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://wzgzw.wenzhou.gov.cn/或联系招标代理公司；招标文件如有补充更正均见http://wzgzw.wenzhou.gov.cn/）。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

9、投标人法律责任

9.1、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10、投标文件的构成：

  - 投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） |  | 附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料； |  |
| 2） | 最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)； |  |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 4） | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 |  |

注：上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件二 |
| 2) | 投标货物成套供货清单（不含价格） | 附件五 |
| 3) | 技术参数应答表、商务条款偏离表 | 附件六 |
| 4) | 法定代表人授权书 | 附件七 |
| 5） | 资信、资质证明文件（本项为评分量化内容，非强质性要求） | 附件八 |
| a) | 投标产品自主软件著作权（如有） |  |
| b) | 投标产品检测报告、质检证书（如有） |  |
| c) | 投标供应商2016年1月1日至今同类业绩证明文件 |  |
| 6) | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单 | 附件九 |
| 7) | 项目具体实施方案、技术方案等能力 |  |
| 8) | 投标人的人员配备情况（上岗证书及近三个月社保为准） | 附件十 |
| 9) | 本地化服务机构、网点情况、备品备件库（工商注册为准，提供自有或场地租赁证明） |  |
| 10) | 常驻的售后服务人员（以本地缴纳近三个月社保为准） |  |
| 11) | 其他投标人认为需要提交的企业介绍、技术资料、产品图片等 |  |

注：

- 根据招标文件中的招标内容及要求，以及招标文件技术资信评分表，投标人认为需要提供的文件和资料如招标文件中未提供格式，请投标人自拟。

- 每项业绩须按要求提供相关的证明材料（以上材料复印件上加盖投标人有效的公章）；

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

- 投标文件中应承诺：投标供应商所提供的技术资料的所有权归投标供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与招标人及招标代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害招标人的利益。

（3） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 附件三 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件四 |

（4）证照、证件和证明文件原件的递交说明（如有）：

- 证照、证件和证明文件原件须装入密封袋中进行密封，外封面上按顺序编制目录列明材料清单、单位名称、采购项目名称等信息，并和投标文件一同递交，以供评委会备查。

- 证照、证件和证明文件原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减。

- 证照、证件和证明文件原件部分非实质性要求，但材料的缺失有可能影响投标供应商技术资信得分。

  - 投标文件格式

  - 投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

  - 为响应国家节能环保的号召,请投标人尽量采用双面打印投标文件；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 投标文件的资格证明文件、技术资信标与商务（报价）标须单独成册，分别包装于各自标函袋中，标函袋不作统一标准要求。

11、投标报价

11.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、检测、试验、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

11.2投标供应商必须按第三部分附件的投标报价一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

11.3 所有报价均以人民币报价。

11.4招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.5招标人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6 投标供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为成交的保证。

12．▲投标保证金

  - 投标供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则招标人将不接受其投标。

  - 投标供应商的投标保证金在中标供应商与买方签订了供货合同并提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

（4）投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（6）与其他投标供应商恶意串通的；

（7）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（8）经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - ▲自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格证明文件、技术资信标与商务（报价）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册。其中正本壹份、副本肆份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务（报价）标” 字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号、并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 投标保证金收据（缴款证明）；

- 法人代表授权书原件及授权代表人有效身份证明（如投标供应商代表为法定代表人需要提交法定代表人身份证明原件，法人授权代表的只需提供法人身份证明复印件及授权代表人身份证明原件，如法定代表人授权书原件密封在图标文件技术资信标中，在技术资信标 开启后经评标委员查验符合要求亦为有效）；

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

  - 说明：出现资格证明文件密封在技术资信部分投标文件中的等未按招标文件要求装订的情形，造成对供应商不利评审的，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买招标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标人、招标代理机构及评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标

  - 本项目在本招标文件约定的开标时间和地点同时开启资格审查文件、技术资信标、商务标，开标结束后进行评标程序，首先进行投标文件的初审，对通过投标文件的初审的技术资信标进行评审，后评审商务标。

- 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签字报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等情况。

- 检查投标文件密封情况，确认无误后开启资格审查文件、技术资信标、商务标等所有投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

- 评标

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单（或：确定中标候选人名单，并根据采购人委托直接确定中标供应商）；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - ▲投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

1）资格审查。依据法律、法规和招标文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）；投标代表人有效身份证件（原件或复印件）；企业法人营业执照复印件；投标保证金；复印件（加盖公章）等资格性审查材料。采购人或采购代理机构对投标供应商所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 对通过投标文件初审的投标文件，评标委员会根据评标办法的评分细则进行综合评审，在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖投标人单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的（仅限于招标文件中要求单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的部分）；

（2）明显不符合招标文件规定打“▲”并加下划线的条款；

（3）商务（价格）标分项报价中有严重缺漏的；

（4）投标报价超出各标段最高限价的。

（5）投标报价明显不合理或者低于成本，评标委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。并由评标委员会对其解释说明及其提供的材料进行论证。如果三分之二以上专家不接受其的解释说明，则其投标将被拒绝；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）投标人代表未提交本人有效身份证件或授权代表无法定代表人合法有效授权委托书的；

（8）不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 技术资信标评审结束后，评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在当地主流媒体公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，经市国资部门同意后，可以按原采购方式继续进行采购活动。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性 内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

  - ▲有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - ▲ 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报国企采购管理部门进行进一步处理。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为第一和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会采取投票方式按照少数服从多数原则进行推荐）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。

  - 招标人、招标代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节，也不保证最低价中标。

- 六、 授予合同

- 确定中标人

  - 招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

  - 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；招标人有权将中标候选人的业绩等情况进行公示，接受社会监督。

  - 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。

  - 各投标供应商对评标结果如有异议，可在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标人进行署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标投标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标投标供应商未经招标人许可，在规定时间内未到招标人处与招标人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标投标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的责任

中标投标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标投标供应商承担。

- 履约保证金

27.1 中标供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交同总金额10%的履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金自合同签订之日起至服务期满之日止有效。有效期满后由买方组织验收后，履约保证金无息退还给卖方。

- 采购代理服务费

28.1本次招标代理服务费按计价格[2002]1980号执行，专家费按浙财采监〔2017〕3号文件执行，投标单位在投标报价中综合考虑，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

28.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

- 货物清单编制费

29.1本次招标货物清单编制费按浙价服〔2009〕84号规定执行，投标单位在投标报价中综合考虑，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。

29.2 工程设计服务费可以是现金、支票或汇票。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目核心产品为会议设备和大屏幕显示系统。

# 第二部分    合同格式

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

温州陶瓷品市场                （招标项目名称、编号）进行国内公开招标，经评标委员会决标   （中标人）  为 （所投标段）中标人。甲、乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

合同的组成部分及其解释顺序：

（1）本合同的补充条款（如有）；        （2）本合同；

（3）中标通知书；                      （4）投标文件；

（5）承诺书（含询标记录和优惠条件，如有）；

（6）招标文件的补充文件、答疑文件（如有）；

（7）招标文件；

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同货物

本合同提供的会议系统、大屏幕显示系统及配套其他材料设备。

4、合同总价

本合同总价为           人民币。

5、付款方式

本合同的付款方式在采购文件合同主要条款中已规定。

6、交货时间及交货地点

本合同的交货时间及交货地点在合同主要条款中已规定。

7、合同的生效

本合同经双方授权代表签署，收到乙方履约保证金，甲乙双方加盖印章后生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字或盖章）              全权代表:（签字或盖章）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

合同主要条款

（以最终合同为准）

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.    装运标记

5.1   卖方应在每一包装箱相邻的四侧用不可擦除的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：

收货人

货物名称和箱号

合同号

发货标记（唛头）

到达站或到货地点

外型尺寸（长×宽×高用厘米表示）

毛重/净重（用公斤表示）

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱的两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注，“重心”和“吊装点”以便装卸和搬运。同时根据货物的特点和运输的不同要求，卖方还应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.    交货方式及地点：

6.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前3天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

6.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

6.4   ▲交货地点：业主指定地点。

6.5   ▲交货时间：中标通知书发出之日起30日历天内完成供货安装调试。安装过程中，设备的接线卖方需与装修单位配合，服从装修单位的管理，并有责任在安装过程中妥善保护已完装修工程，否则由卖方承担维修赔偿责任。

7.    合同价调整及付款方式：

7.1   合同价调整：本合同采用固定单价合同形式，各品种规格货物签约单价不变，具体货物数量以实际供货数量为准；如因货物品种或规格增加等造成无法套用原货物单价的，由卖方根据原合同单价组价方法及水平重新组价报买方审核后执行。

7.2   付款方式：合同签订前卖方提供合同总金额10%的履约保证金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同的10%作为预付款；中标供应商将货物产品送达采购人指定地点后， 7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同的30%；待货物产品全部安装、调试、验收合格及中标供应商提交全部报告材料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的55%；并无息退还履约保证金。（卖方需开具全额发票），剩余5%的实际供货合同款作为质量保证金，待壹年质保期后无质量问题7个工作日内无息退还。

8.    技术文件和资料

8.1   提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第四部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

8.2   如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。否则买方有权扣除10%的履约保证金。

9.    质量保证

9.1   采购人有权对货物发货前与生产过程中进行检验或测试，中标人在下料前应邀请采购人代表到制造厂检查加工工艺、原材料用料和产品质量；同时采购人可以在生产过程中不定期进行检查，并参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收依据。中标人应为采购人检验和测试提供各种方便，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物，并承担给采购人造成的经济损失。

9.2   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

9.3   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

9.4  ▲合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起两年（24个月），货物上标明的质量保证期超过以上规定期限的，以标明的质量保证期为准。在质量保证期内，卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

10.   卖方履约延误

10.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

10.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

10.3  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款11条规定被收取误期赔偿费。

10.4  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

11.   误期赔偿费

11.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。延误时间在10天以内的，每延误一日历天支付1千元的赔偿费，延误时间超过10天的，自第11天起，每延误一日历天支付2千元的赔偿费。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。因买方特殊要求对卖方供货计划产生实质影响造成延误的，可以免于赔偿。

12.   不可抗力

12.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

13.   税费

13.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

13.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

13.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

14.   违约终止合同

14.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

14.1.1卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

14.1.2卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

14.2  如果买方根据上述第14.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.   履约保证金的扣除

15.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

15.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

15.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

16.   双方责任

16.1  买方

16.1.1 按合同规定向卖方支付货款。

16.1.2组织对货物的验收。

16.2  卖方

16.2.1按合同要求提供货物和服务。

16.2.2对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

17.   争端的解决

17.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的人民法院提起诉讼。

17.2  在诉讼期间，除正在提起诉讼的部分外，本合同的其他无争议部分应继续执行。

18.   转让和分包及产品不可替代

18.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

18.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

19.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

20.   合同生效及其他

20.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

20.2  本合同一式柒份，（其中正本贰份，副本伍份）双方各执叁份，招标机构一份，具有同等效力，合同签订后，卖方应将合同上传至“温州市公共资源交易管理平台”进行备案。

20.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

采购人（买方）： （公章）             供货人（卖方）：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

2019年     月     日                   2019年     月      日

# 第三部分   附件

- 附件一

资格证明文件

（1）企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）最近一个年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

注：以上证书、材料若为复印件，须加盖投标供应商公章。

附件一3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州陶瓷品市场：

在研究了：                          （项目名称）招标文件后，本承诺书签字人兹作如下声明：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

1、在投标书中所提交的一切资料，是真实的。

2、我方理解，                               （招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。                                （招标人名称）对任何投标申请者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标申请人。

3、如我公司的技术和财务状况或执行合同能力在招标时发生了变化，我方承诺将此情况及时通知                 （招标人名称），并理解                           （招标人名称）有权此情况做出相应调整。

4、我方对投标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。。

5、兹提交资格审查文件中所要求的一切文件和资料。

我方对此承诺的的真实性负责，如有不实，愿承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件一4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州陶瓷品市场：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件二

投 标 函

温州国际家居装饰市场开发有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

根据贵方为          招标项目（招标编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务（价格）标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，我方在投标有效期内撤回投标或在投标时存在弄虚作假的行为，我方的投标保证金将作为对贵方的补偿不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

投标供应商代表（签字）

日    期

- 附件三

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标标项 | 承诺交货期 （日历天） | 免费质量 保修期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅影音系统 |  |  |  |
| 投标总价 （价格单位：人民币元） |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

说明：

1、投投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计师选样、优化设计、制造、货物款、检测、试验、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

2、投标总报价须和“附件三”中的总价一致。

▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

- 附件四

分项报价表

项目名称：             所投标段：            采购编号：         （价格单位：元人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、施工、调试验收费（含总包配合费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.▲本表根据所投标段分别填写，不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2. 此栏内“合计总价”应与各标段附件三“报价一览表”中“投标总价”相一致。

3、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

4、投标人应充分考虑完成本项目所需的全部费用，中标后不得以任何理由提出追加要求。招标文件中未列明，而实际项目又需要的内容，视同已包含在投标报价中。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件五

投标货物成套供货清单（不含价格）

项目名称：                             所投标段：                  采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 投标货物品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |

注：本清单必须根据招标文件第四部分“招标内容及要求 三、采购内容及要求”要求逐项填写及说明，除清单内容外的设备，投标人可增项。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

- 附件六

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                       所投标段：                        采购编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：  年  月  日

- 附件七

法定代表人授权书

温州国际家居装饰市场开发有限公司：

浙江工汇项目管理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字、盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件正反面

- 附件八

资信证明文件

a)	投标产品自主软件著作权（如有）

b)	投标产品检测报告、质检证书（如有）

c)	投标供应商2016年1月1日至今同类业绩证明文件

投标供应商2016年1月1日至今同类业绩证明文件

项目名称：                                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 型号及数量 | 签约日期 | 业主名称、联系电话 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 投标供应商2015年1月1日至今同类业绩证明文件；每项业绩须附①合同及供货清单、②资金往来证明或发票复印件作为证明文件（如有，复印件加盖公章，原件备查）。

3. 投标供应商不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：  年   月  日

- 附件九

随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

项目名称：                       所投标段：                        采购编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表要求如实填写，业主在核实中，如发现不属实，将导致失去中标机会。

2、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附件十

项目实施团队及常驻温州售后服务团队简历表

项目名称：                      所投标段：                         采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生 日期 | 年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年月日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

注：1、该表投标人可根据实际投入人员复制拷贝延伸多个表格。

2、售后服务人员以在温州本地缴纳社保为准，提供与投标人近三个月社保证明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

- 第四部分 招标内容及要求

- 一、 总则

1、 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2、 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3、 供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

4、  ▲本采购项目为温州陶瓷品市场会议室及产品发布厅项目，包括参考设计优化，货物的生产、供货、安装调试、技术服务及售后服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

5、 供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、样式、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。（投标和供货样式与参数基本相同即可，但功能、材质必须符合招标文件要求，样式不一致的应在投标文件列明，但招标人认为投标样式不能满足要求的，有权要求投标人另按招标样式供货。）

- 采购内容及要求

- 陶瓷品市场小型会议室音响及显示系统设备清单（附后）：

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扬声器 | TS-208R |  | 4 | 只 | 产品描述 1.采用6.5寸中低音喇叭单元和1只1.5"球顶高音单元； 2.自带塑胶后壳箱体，前面板精确设计的倒相孔，增加低频响应力度，铁质网罩内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力； 4.简易快捷的安装方式。 适用范围 与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端会议扩声系统，适用于高档会议室及高端背景音乐扩声。 技术参数 1.额定功率：100W 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度(1W/1M)：92dB 4.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 5.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 6.安装开孔尺寸：250mm 7.尺寸：280 x 190mm 8.重量：3.2Kg |
| 2 | 天花喇叭 | T-208S |  | 2 | 只 | 产品特点： 室内超低音天花喇叭，让低频完美重现，搭配T-205CW系列，让声音完美体现。 技术参数： 1.额定功率：（100V）3.8W,7.5W,15W,30W,60W 2.额定功率：（70V）1.9W,3.8W,7.5W,15W,30W 3.输入：70V/100V/8Ω 4.声压级：90dB 5.阻抗：COM/2.6KΩ/1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω 6.频率响应：60-2KHz 7.喇叭单元：6.5"×1 8.安装开孔尺寸：250mm 9.尺寸：280×180mm 10.重量：3.5Kg 11.外壳材料：铁质外壳+铁质网罩 |
| 3 | 专业功放 | TS-200PI |  | 1 | 台 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：900W 16.尺寸(L xWxH)：483x394x88 mm 17.重量：11.2Kg |
| 4 | 无线话筒 | T-521UH |  | 1 | 套 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） |
| 5 | 调音台 | TS-12P-2S |  | 1 | 台 | 功能特点 1.全表面贴装(SMT)工艺设计，功能强大齐全，音质动听，高音清晰，低音震撼。 2.提供8个话筒兼容线路输入带1组效果返送。 3.提供2组立体声音乐输入，且每个单声道输入都有单路音乐输入。 4.提供1组立体声主输出,2组编组输出,2组辅助输出，1组效果输出，1组监听输出，1录音输出，1组CD/TAPE输出。 5.内置DSP效果器，带21种效果。 6.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 7.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。 8.话筒输入接口带48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。 9.低噪音设计的外置电源适配器。 10.配LED DJ灯。 技术参数 1.单声道输入通道：8路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：8路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 6.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 7.单声通道话筒到主输出最大增益：60dB±2dB 8.单声通道线路到主输出最大增益：45dB±2dB 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：15dB±1dB 10.通道串音：≤-90dB @ 20KHz 11.左右声道串音：≤-90dB@ 20KHz 12.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB 13.主输出通道最大平衡输出：24dB±1.5dB 14.主输出/编组最大非平衡输出：18dB±1.5dB 15.辅助最大非平衡输出：18dB±1.5dB 16.CD/TAPE输最大非平衡输出：18dB±1.5dB 17.效果最大非平衡输出：18dB±1.5dB 18.耳机输出：12dB/0.25W@32Ω；18dB@10KΩ；20Hz~20KHz 19.通道间增益差：≤2dB 20.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz 单声道通道均衡 21.高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz 22.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 立体声通道均衡 23.高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz 24.中心频点频偏与增益：频偏小于8%，最大增益为±15dB 25.效果器：21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO40、ECHO50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV 26.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 27.编组及主输出12段电平指示灯：+6dB,+3dB,0dB,-3dB,-6B,-9dB,-12dB,-15dB,-18dB,-24dB,-30dB,-36dB 28.电源供应及功耗：~110-220V 50Hz , ≤60W 29.外置电源尺寸：85x60x120mm 30.产品尺寸(LxMxH)：416x419x80mm 31.净重：7Kg 32.毛重：7.5Kg |
| 6 | 抑制器 | TS-224 |  | 1 | 台 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 26.功耗：<20W 27.机箱适配器高度：1U 28.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 29.净重：2.3kg 30.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 31.毛重：4.3Kg |
| 7 | 音频处理器 | TS-P260 |  | 1 | 台 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器实现）。 10.可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储30种用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座：6路XLR公卡侬座 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100KΩ 5.PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐） 6.共模拟制比：＞78dB（1KHz） 7.输入范围：≤+25dBu 8.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 9.信噪比：≥100dB@1KHz0dBu 10.失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度：＞88dB（1KHz） 输入通道功能 12.输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13.输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 14.输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 15.输入相位：同相(+) 或反相 (-) 16.输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、 步距为0.05oct、增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 17.输入压缩：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms，<1ms， 步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 18.输入扩展：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；扩展比：1:1.0~1:20 <1:2.0时，步距为0.1 >1:2.0时，步距为0.5；响应时间：50ms~5000ms，步距为1ms，释放时间：0.3ms~200ms <1ms步距为0.1ms，>1ms步距为1ms 输出通道功能 19.输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 20.输出选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 21.输出增益：调节范围：-80dB-+12dB，步距为0.2dB 22.输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，<10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；>20ms，步距为0.5ms 23.输出相位：同相（+）或反相（-） 24.分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth频25.率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30 dB/oct 、36 dB/oct 、42 dB/oct 、48dB/oct 26.压缩设置：门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu；压缩比：1.0:1~20:1 <2.0:1时，步距为0.1 >2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3ms~200ms， <1ms，步距为0.1ms >1ms步距为1ms，释放时间：50ms~5000ms步距为1ms 27.限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间： 50ms-5000ms 28.输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 29.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 30.显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 31.功耗：≤25W 32.电源：~110-220V 50-60Hz 33.产品尺寸（LxWxH）：482x228x44 mm 34.净重：4.1Kg |
| 8 | 电源时序器 | TS-820 |  | 1 | 台 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484 x 295 x 44mm 8.重量：4.2Kg |
| 9 | 投影机 | 5500流明 |  | 1 | 台 | 投影技术 3LCD 标称光亮度 5500流明 标准分辨率 WXGA(1280×800) 投影光源 超高压汞灯 屏幕宽高比例 16:10 投影方式 正投，背投，吊顶 光学参数 投影技术 3LCD 技术类型及规格 0.64英寸芯片 标称光亮度 5500流明 光亮度范围 4000-5999流明 标称光亮度均匀值 85% 标准分辨率 WXGA(1280×800) 对比度 16000:1 灯泡功率 280W 投影参数 投影镜头 手动变焦 变焦比 1.6X 投影光源 超高压汞灯 光圈范围 F=1.6-1.9 投影比 1.08-1.76：1 实际焦距 f=15.31-24.64mm 投影画面尺寸 30-300英寸 屏幕宽高比例 16:10 梯形调整功能 自动，手动，垂直：±35度 手动，水平：±35度 投影方式 正投，背投，吊顶 接口参数 输入接口 2×HDMI 19针 1×电脑1输入：D-Sub HD 15针(雌头) 1×电脑2输入：D-Sub HD 15针(雌头) 1×Pin jack 2×音频输入：M3 stereo mini jack 1×Pin jack (L/R) 输出接口 1×监视器输出：D-Sub 15-针(雌头) 1×音频输出：M3 stereo mini jack(监视器输出：可变) 控制端子 1×USB A 1×RJ-45 1×D-Sub 9-pin(雌头) 电气规格 电源 AC100-240V，50/60Hz 功耗(W) 400W，普通待机功率：8W，节能待机功率：0.5W 噪音(dB) 正常模式：37dB，经济模式1：35dB，经济模式2：29dB |
| 10 | 120寸遥控幕 | 120寸 |  | 1 | 套 | 16:10，外壳尺寸2930*96*96 |
| 11 | 投影机吊架 | 定制 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 多媒体地插 | 定制 |  | 2 | 只 |  |
| 13 | 音响机柜 | 定制 |  | 1 | 台 | 12U,国产优质 |
| 14 | 其他线材插头等附件 | 定制 |  | 1 | 项 | 国标优质满足使用需求，与音箱匹配 |

2、陶瓷品市场多功能厅音响及显示系统设备清单（附后）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩全频音箱 |  |  | 4 | 只 | 频率响应带宽：60Hz-18KHz 垂直投射角度：50° 水平投射角度：90° 最大输出声压：133dB 灵敏度：98dB 低频驱动单元： 1x15寸低频驱动器 标称交流阻抗： 8 ohms 高频驱动单元： 1x1.5寸（75mm）高音驱动器 标称交流阻抗： 8 ohms 额定连续功率： 400W 峰值动态功率： 1600W 高音线路保护： PTC联动保护装置 箱体结构尺寸： 高x宽x深：674 x 464 x410 |
| 2 | 主扩全频功放 |  |  | 2 | 台 | 8Ω 立体声功率 2*800W 4Ω 立体声功率 2*1280W 2Ω 立体声功率 2*1920W 8Ω 桥接功率 2560W 4Ω 桥接功率 3800W 通道数 2 CH 输出插座 专业SPEAKON插座 频率响应 20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω) 信噪比 (dB) ＞103dB 总谐失真 ＜0.1% 输入插座 卡侬母 链接插座 卡侬公 阻尼系数 ＞350:1 输入阻抗 20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 输入增益 0.775V 限幅器 分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器 冷却 温控冷却风扇 功放保护 具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置 前面板指示 保护指示灯（高频保护、静音保护、过热保护）、信号指示灯、工作指示灯 电源要求 AC-200-240V/ 50-60Hz 电压转换率: 50X standard 产品尺寸 483*472*90MM (2U) 包装尺寸 550*570*140MM 净重 19KGS 毛重 20KGS |
| 3 | 主扩超低频音箱 |  |  | 2 | 只 | 可用带宽：32 Hz (-10 dB) 最大声压级：136 dB 输出功率：700 W 单元尺寸： LF: 1 x 18英寸 单元阻抗：LF: 1 x 8 Ω 输入连接：4针PA-COM® LINK连接：4针PA-COM® 箱体尺寸：750 x 540 x 707 mm 箱体重量：52 Kg |
| 4 | 主扩超低音功放 |  |  | 1 | 台 | 8Ω 立体声功率 2*1000W 4Ω 立体声功率 2*1600W 2Ω 立体声功率 2*2400W 8Ω 桥接功率 3200W 4Ω 桥接功率 4800W 通道数 2 CH 输出插座 专业SPEAKON插座 频率响应 20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω) 信噪比 (dB) ＞103dB 总谐失真 ＜0.1% 输入插座 卡侬母 链接插座 卡侬公 阻尼系数 ＞350:1 输入阻抗 20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 输入增益 0.775V 限幅器 分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器 冷却 温控冷却风扇 功放保护 具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置 前面板指示 保护指示灯（高频保护、静音保护、过热保护）、信号指示灯、工作指示灯 电源要求 AC-200-240V/ 50-60Hz 电压转换率: 50X standard 产品尺寸 483*472*88MM (2U) 包装尺寸 550*570*140MM 净重 20KGS 毛重 21KGS |
| 5 | 后补音箱 |  |  | 2 | 只 | 频率响应带宽：65Hz-20KHz 垂直投射角度：40° 水平投射角度：90° 最大输出声压：131dB 灵敏度：99dB 低频驱动单元： 1x12寸低频驱动器 标称交流阻抗： 8 ohms 高频驱动单元： 44mm高音驱动器 标称交流阻抗： 8 ohms 额定连续功率： 350W 峰值动态功率： 1400W 高音线路保护： PTC联动保护装置 箱体结构尺寸： 高x宽x深：615 x 362 x398 |
| 6 | 后补功放 |  |  | 1 | 台 | 8Ω 立体声功率 2*650W 4Ω 立体声功率 2*1050W 2Ω 立体声功率 2*1550W 8Ω 桥接功率 2100W 4Ω 桥接功率 3100W 通道数 2 CH 输出插座 专业SPEAKON插座 频率响应 20Hz-20KHz +0.1dB/0.3dB (1W/8Ω) 信噪比 (dB) ＞103dB 总谐失真 ＜0.1% 输入插座 卡侬母 链接插座 卡侬公 阻尼系数 ＞350:1 输入阻抗 20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 输入增益 0.775V 限幅器 分别为A+B通道而设的2个具有自动切换功能的峰值限幅器 冷却 温控冷却风扇 功放保护 具有短路、开路、过热、过载、直流、超音频等保护装置 前面板指示 保护指示灯（高频保护、静音保护、过热保护）、信号指示灯、工作指示灯 电源要求 AC-200-240V/ 50-60Hz 电压转换率: 50X standard 产品尺寸 483*472*90MM (2U) 包装尺寸 550*570*140MM 净重 18KGS 毛重 19KGS |
| 7 | 音箱控制器 |  |  | 1 | 台 | 3 输入— 6 输出 直观的用户界面 具有分频、均衡、延时和限幅功能 输入可分配到任意输出 通过前面板或 PC 设计控制 USB 与 RS—232 界面 可第三方控制 XLR 音频信号连接器 平衡式输入和输出 通过参量均衡和压缩限幅控制反馈 具有 Linkwitz—Riley, Bessel 和 Butterworth 滤波器 滤波器斜率分别为 12, 18, 24 和 48dB/倍频程 参数式均衡器：1/64th 至 4 倍频程范围 682 毫秒输入和输出延时 每个输出都有限幅器 独立的输入、输出表头 4 级保护 |
| 8 | 数字音频处理器 |  |  | 1 | 台 | 模拟输入: ★输入数量:(1组)RTA话筒输入 (2组)线路输入 类别:电子平衡/RF滤波,XLR母 阻抗：>40kΩ 输入电平：＋20dBu 共模抑制比：>45dB RTA话筒幻像供电：＋15VDC RTA话筒等效输入噪声：<-110dbu,22hz,-22khz,150ω<> 模拟输出： 输出数量：（6组）线路输出 类别：电子平衡/RF滤波，XLR公 阻抗：120Ω 输出电平：＋20dBu A/D特性： 类别：dBx Type IV转换 动态范围：110dB A计权，107dB无计权 Type IV动态范围：123dB,含瞬态信号，A计权，22kHz BW 121dB,含瞬态信号，无计权，22kHz BW 115dB,含节目信号，A计权，22kHz BW 取样频率：48kHz |
| 9 | 18路调音台 |  |  | 1 | 台 | 1.频率响应：20Hz÷20kHz 2.内置WIFI接入点（可同时5个无线链接控制） 3.IEEE 802.11 b / g的标准：2.4/5.0 GHz 4.18模拟输入通道(8个麦克风前置放大器和10个线路输入) 5.1个立体声主输出，6个AUX输出 6.19个专业效果（3组内置效果，混响，延迟可单独调节） 7.低切：10-500hz可调 8.幻象电源+48V ★9.MIDI输入/输出 ★10.USB接口（用来播放支持MP3, WAV, AIFF格式文件，录音格式WAV） ★11.A/D-D/A：24 Bits @ 48kHz ★12.动态范围：114DB ★13.MixRemote应用确保WIFI全面控制,允许使用者使用Ipad编程和远程监控所有处理器的参数。 |
| 10 | 监听耳机 |  |  | 1 | 台 | 40mm专业级驱动单元,阻抗：32Ω,频率响应16-22000 |
| 11 | 无线话筒 |  |  | 2 | 支 | 行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风◆ 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现 力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。◆ UHF频段，锁相环(PLL)频率合成◆ 100×2个信道，信道间隔250KHz◆ 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度◆ 射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力◆ 第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力◆ 特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声◆ 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时◆ 麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能◆ 理想环境操作半径达80米，适用于各种要求场合◆ 默认配置为带液晶屏带背光的铝合金的麦克风管体1301白色。◆ 具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在 10米-80米之间灵活设置有效操作半径◆ 具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道◆ 带模拟导频功能，能有效解决假接收产生噪音◆ KTV工程专用机型，两个话筒，一个主机。轻松配置100间以上KTV包房，产品结构设计独特，维护快速简单。技术参数：频率范围740-790MHz可调信道数：100×2振荡方式：锁相环频率合成（PLL）频率稳定度：±10ppm接收方式：超外差二次变频接收灵敏度：-95~-67dBm音频频响：40-18000Hz谐波失真≤0.5%信噪比：≥110dB音频输出：平衡输出和混合输出发射功率：3-30mW 调制方式：调频（FM） 电池规格：5号电池2节电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC 线 性电源电源消耗：≤10W |
| 12 | 头戴话筒 |  |  | 1 | 套 | 国产优质 |
| 13 | 桌面无线会议话筒 |  |  | 1 | 套 | ◆ 使用UHF频段，PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 ◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 ◆ 采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 ◆ 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 ◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 ◆ 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 ◆ 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 接收机 ◆ 载波频率：550-980MHz（可调） ◆ 电源：AC110V-230V 50Hz/60Hz ◆ 直流输入电压：DC12.8V 1500mA ◆ 消耗功率：13W ◆ S/N信噪比：≥105dB ◆ T.H.D失真：＜0.5% ◆ 频率响应：40Hz-18KHz 发射机 ◆ 载波频率：550-980MHz（可调） ◆ 发射功率：高功率档：10dBm，低功率档：5dBm ◆ 输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）LINE IN音频线路输入 ◆ 调制方式：FM ◆ 最大调制度：±45KHz ◆ 高次谐波：低于主波基准60dB以上 ◆ 使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） ◆ 连续使用时间：8小时 |
| 14 | 音源播放器 |  |  | 1 | 台 | 搭载增强版A17芯片四核处理器， ★优化革新第三代midgrad内部架构，内置2块3.5吋SATA硬盘；单硬盘最高支持6TB内容存储（视硬盘容量） 支持外接USB 2.0移动硬盘 ★支持点播在线歌曲，720P 触摸屏输出 ★720P/1080P/4K 高清电视输出， ★SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出 AV模拟音频输出 AV模拟录音输入 网络1000M以太网（RJ45接口） ★支持外接USB WIFI（IEEE 802.11b/g/n），CPU: 采用28nm工艺芯片，主频1.8GHZ 内存: 2GB，闪存: 8GB 接口HDMI x 1个，VGA x 1个，S/PDIF同轴 x 2 OPTICAL光纤 x 1，录音输入L/R x 1组 录音电平旋钮 x 1，音频RAC输出L/R x 1组 RJ45网口x 1，串口 x 2个 USB 2.0 x 2个，电源 12V/5A 红外转接口 x 1，指示灯 网络灯，电源指示灯，硬盘指示灯2个 |
| 15 | 触摸屏 |  |  | 1 | 台 | 外形尺寸(L×W×T)=552.8mm×343.5mm×52mm 屏幕比例: 16:9 台式支架高度：230mm 立式支架高度：730mm 安装方式：壁挂式、台式、立式 电源输入：DC 12V 4A 屏幕对角尺寸：21.5英寸 显示模式：TN Mode, Normally White 可视区域：478.8(H)×269(V) 点距：0.24825(H)×0.24825(V) mm 亮度：≥250 cd/m2 最佳显示分辨率：1920×1080 对比度：1000:1 响应时间：5ms 视角（L/R/U/D )：85/85/80/80 ( Typ. ) 显示颜色：16.7M 触摸玻璃厚度：3mm 触摸分辨率：4096×4096 触摸屏供电方式：内部供电（电压：+3.5~+5V ） 扫描速度：60scans/s 响应速度：<16ms 抗光性：全角度抗强日光照射 协议类型：USB/RS232 接口类型： 显示信号输入接口：VGA 电源输入接口：DC座 触摸屏接口：RJ45 |
| 16 | 电源时序器 |  |  | 1 | 台 | 电源限制总功率：<100-240V-/63A，电源输入接线方式：空气开关压线端<30mm线径，电源开关和过流保护：单相63A空气开关带过流和短路保护，时序控制输出通道数目：8个兼容型电源插座（后面板），无时序控制输出通道数目：1个兼容型电源插座（前面板），时序控制方式：面板开关控制、线控或联机控制，时序间隔;1step/s，时序直通功能：按下BYPASS键（CH1-CH8同时连接），时序每通道独立开关功能，按下断开开关可以关闭对应通道，辅助功能：配有一个可开、关的USB接口背景照明指示灯插座，输出电流限制<50mA，工作电压：100V-240V/50-60Hz+10%，机箱尺寸：483*282*145 |
| 17 | 2米机柜 |  |  | 1 | 个 | 600*800，高度根据现场情况定制 |
| 18 | 辅材（含线材插头） |  |  | 1 | 批 |  |
| 二 | 显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 |  |  | 15 | 台 | 拼缝：3.5mm背光亮度：500cd/㎡分辨率:1920X1080寿命：100000小时比例：16:9对比度:4500:1可视角度:179响应时间：6ms显示色彩：16.7M接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口 功耗：238W电源：AC100V-240V, 50/60Hz尺寸：1213.2mm×684mm×69.3mm ★符合2级能效等级，整机结构产品设计，具有国家强制性产品CCC/节能/CB认证、及安全测试报告/节能检测报告/CB检测报告/能源效率检测报告，并附上中国质量认证中心官网查询CCC、节能、CB截图，委托人/生产者/制造商/生产企业必须一致（中标后提供证书原件与国家强制报告、节能检测报告原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★拼接屏带有防爆保护不飞溅特性，提供国家知识产权局出具的防爆液晶拼接屏证明文件，具有CE、FCC认证及CE/FCC/ROHS各项指标强制性检测报告，并附上官网查询CE、FCC截图。(中标后提供CE/FCC证书原件与国家知识产权局出具的防爆液晶拼接屏原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★采用风冷散热，可自动感应根据温度自动调节散热方式，具有国家知识产权局出具的智能温控散热装置证明文件。（中标后提供国家知识产权局出具的智能温控散热装置证明文件原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★信号采集驱动与供电电源双备份设计，确保7X24X365无故障持续运行，具有国家知识产权局出具双备份冗余电源及板卡装置证明文件。（中标后提供国家知识产权局出具的双备份冗余电源及板卡装置证明文件原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于液晶拼接屏可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及可查询的报告编号。（中标后提供报告原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准中的技术要求，报告中须体现适用于液晶拼接屏可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及可查询的报告编号。（中标后提供报告原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★耐磨性能符合GB/T 29061-2012标准中的技术要求，报告中须体现适用于液晶拼接屏可显示及防护用途，具有国家级质量监督中心出具的检验报告及可查询的报告编号。（中标后提供报告原件核实，如有虚假应标，做废标处理） |
| 2 | 图像拼接控制器 |  |  | 1 | 台 | 满足8路HDMI/DVI/VGA/AV/SDI多种信号格式输入采集，满足16路HDMI/DVI等多种格式信号输出连接大屏。全硬件FPGA架构，无内嵌操作系统，采用灵活板卡式设计，支持音频分离输出，在单个与拼接屏任意位置开窗、漫游、分屏功能、叠加、画中画等功能。 ★具有中国国家强制性产品CCC/CB/CE/FCC/ROHS认证及国家强制性产品试验报告/CB检测报告/CE检测报告/FCC检测报告/ROHS检测报告，并附上具有中国质量认证中心官网查询链接CCC/CB截图，认证产品名称：图像拼接控制器，投标型号必须在认证证书中体现，与拼接屏同一厂家，委托人/生产者/制造商/生产企业必须一致。（中标后提供CCC/CB/CE/FCC证书原件与国家强制性产品试验报告原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★具有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证，并附上具有中国质量认证中心官网查询链接截图，委托人/生产者/制造商/生产企业必须一致，认证产品名称：图像拼接控制器，投标型号必须在认证证书中体现，与拼接屏同一厂家。（中标后提供节能认证原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★信号采集共享周围设备级联控制带有一机控制多组任意大屏系统，提供国家知识产权局出具的智能多媒体网络中控设备证明文件。（中标后提供智能多媒体网络中控设备证明文件原件核实，如有虚假应标，做废标处理） ★生产经营产品认证范围须有图像拼接控制器、液晶拼接显示单元、可编程中控主机的研发产品研发、生产和服务及相关管理，具有环境管理体系认证/职业健康管理体系认证/质量管理体系认证，提供查询ISO9001/OSHSA18001/ISO14001网站链接截图证明。 |
| 3 | 55寸液压前维护支架 |  |  | 15 | 套 |  |
| 4 | 大屏系统工程专用线缆 |  |  | 18 | 条 |  |
| 5 | 大屏显示系统控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 拼接处理器系统控制软件 |  |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 附件 |  |  | 15 | 套 |  |
| 8 | 多媒体地插 |  |  | 2 | 台 |  |

★本次项目前期装修工程时由于隐蔽工程涉及到的综合布线施工，该部分费用暂定价为贰万元整，投标人在报价时因充分考虑该部分工程预留，由中标人项目验收交接时支付给前期施工方，投标人在投标时综合考虑该项金额，投标人未能清楚而造成的遗漏，招标人概不负责，由投标人自行承担。

3、投标产品品牌档次要求

| 一 | 经营户产品发布厅 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩声音箱 | RCF、SUIM、MCSHOW、JBL |
| 2 | 功放 | RCF、SUIM、MCSHOW、CROWN |
| 3 | 数字音频处理器 | dBx、QSC、BIAMP、ASHLY |
| 4 | 调音台 | RCF、QSC、BIAMP、Soundcraft |
| 5 | 话筒 | RCF、MCSHOW、SUIM、Shure |
| 6 | 液晶拼接屏 | 三星、迈创日新、大华、海康 |
| 二 | 大型会议室 |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | RCF、itc、SUIM、JBL |
| 2 | 专业功放 | RCF、itc、SUIM、CROWN |
| 3 | 音频处理器 | QSC、itc、SUIM、ASHLY |
| 4 | 调音台 | QSC、itc、SUIM、Soundcraft |
| 5 | 投影机 | 索尼、松下、BARCO、爱普生 |

以上品牌为参考，投标人可自行提供相当水平档次的品牌型号

3、售后服务：

（1） 中标方在供货时，对产品容易出现的故障要进行说明，并提供解决方案；

（2） 二年内产品在使用过程中出现产品质量问题时，如果独立订单的故障率大于3‰，中标方应全部召回该批产品，并承担由此产生的所有损失；

（3） 中标方不得以产品换代或原材料涨价为理由，不提供产品或提高产品价格；

（4） 当部分原材料停产时，中标方必须提供替代品，确保产品正常供应，否则，中标方应按合同规定赔偿损失；

（5） 产品出现重大质量故障时，中标方须派人在 12 小时内赶到现场，24 小时内提出解决方案。

# 第五部分   评标原则及方法

据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或采购代理机构在开启各投标供应商资格证明文件后, 对各投标供应商进行投标资格审查,评标委员会对通过资格审查的投标供应商技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开商务（报价）标；对商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，经市国资部门同意后，可以按原采购方式继续进行采购活动。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标60分，商务（价格）标40分。

五、评分细则

1．技术资信分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评委成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品自主知识产权 | 5 | 投标产品软件著作权情况： - 智能化信息发布系统：0-1分 - 计算机网络智能化控制系统：0-1分 - 音频和视频数字化控制系统：0-1分 - 舞台音响智能化控制系统：0-1分 其他软件著作权每项0.5分，最高得1分；（以证书或标准文本得分为依据，未提供证书的不得分，提供原件备查） |
| 2 | 投标文件的响应程度及参数符合性 | 12 | 根据所投产品性能参数，完全符合或优于招标文件指标参数得10分。对带★性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分,扣完为止。有正偏离的每项加0.5分，最高加2分，必须提供招标文件要求的产品检测报告或其他证明资料，否则此项不得分。（复印件加盖原厂盖章证明备查） |
| 3 | 以来同类项目销售业绩 | 11 | 投标人2016年1月1日以来业绩证明应提供证明材料： 每个业绩得2分，最多8分；投标人合同履约能力评价：好（3-2分）；良好（2-1分）；一般（1-0分）。（中标通知书、合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，投标时携带中标通知书及合同原件） |
| 4 | 投标产品技术指标认证及检测 | 2 | 液晶拼接显示单元被动待机功率、能效指数（EEI）有效发光面积，并提供工业和信息化部出具的各项指标检测报告得2分； |
|  |  | 2 | 确保液晶拼接显示单元7X24X365持续运行，拼接和驱动双模冗余架构，并提供工业和信息化部出具的检测报告得2分； |
|  |  | 2 | 液晶拼接显示单元图像质量符合GB50198-2011，亮度鉴别（11级），几何失真2%，亮度均匀性98%，图像重显率97%，白平衡误差±0.009，并提供工业和信息化部出具的各项显示指标检测报告得2分； |
|  |  | 2 | 为确保产品质量，要求所投产品厂家提供中国工程建设推荐产品证书（证书认证范围含有公共广播、消防广播、全数字会议、远程视频会议、高清录播系统、无纸化会议及专业音响扩声系统等字样）提供复印件加盖厂家公章 得2分。 |
|  |  | 2 | 专业功放需提供由质量监督检验研究院检验的功率放大器产品具有短路过载保护装置，产品功能符合其技术标准的产品功能确认证书作为此项要求的证明文件。含有过载（扬声器）保护装置字样,提供此证书得2分； |
|  |  | 2 | 所投产品扬声器品牌厂家具有EASE（中国）检测认证证书，并提供网上截图预防作假，提供复印件加盖厂家公章。提供此证书得2分。 |
| 5 | 技术方案 | 5 | 根据投标单位技术方案内容打分：好（5-4分）；良好（4-2分）；一般（2-0分）。 |
| 6 | 实施方案 | 5 | 根据投标单位实施方案内容打分：好（5-4分）；良好（4-2分）；一般（2-0分）。 |
| 7 | 实施人员岗位配置 | 3 | 服务于该项目的主要工程五大人员具有相应的上岗证书及相关专业认证证书等：好（3-2分）；良好（2-1分）；一般（1-0分） |
| 8 | 售后服务情况 | 2 | 投标人在温州市内设有售后服务机构，能够提供在温注册的营业执照复印件（加盖供应商公章）得2分，在温具有办事处的得1分（提供租赁合同为准），无不得分。 |
|  |  | 2 | 所投产品保修年限，所有产品至少提供两年保修，高于的每增加半年+0.5分，最高2分（但该保修年限不影响质量保证金的退还）； |
|  |  | 3 | 售后服务人员具有在本地缴纳社保三个月以上的，每个0.5分，最高3分 |

2、价格评分：

2.1、最高限价

本次项目设定最高限价人民币48万元整，投标人超过最高限价的，其投标文件做无效处理，不再进入后续评审。

2.2商务（价格）评分（40分）

所有有效投标供应商中投标报价最低的投标价为评标基准价，其余投标供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。

2）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分40分；

3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×100×40%（保留小数2位）

4）所有供应商商务报价均超过项目所投标段预算金额，标段按流（废）标处理，重新组织采购程序。

3、 有效投标供应商的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标人依次作为该标段第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会采取投票方式按照少数服从多数原则进行推荐。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视具体情况确定是否由排名次之的中标候选人为中标人或重新招标。

七、确定中标供应商

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标代理将向中标人发出中标通知书。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。